东辰控股集团有限公司

10万吨/年碳四综合利用项目

- 多级离心制冷压缩机 - 初 步 技 术 询 价 书

（文件档案号待定）

- 编制单位： 成都德美工程技术有限公司

# 操作参数

## 工艺操作参数

1. 介质：异丁烷混合物，介质详见下表。

表1.1-1    压缩介质组成表

| 组 成 | 丙烷（C3H8） | 异丁烷（IC4H10） | 正丁烷 （NC4H10） | 异戊烷（IC5H12） | 正戊烷 （NC5H12） | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（mol%） | 0.32 | 85.28 | 13.96 | 0.04 | 0.40 | 100.00 |

2. 体积流量：  12500 Nm3/h

3. 吸气压力：  0.02MPa(G)

4. 排气压力：  0.55 MPa(G)

5. 入口温度：  -2.82℃

6. 排气温度：  ＜90℃

1.2操作弹性

操作弹性为： 60%～120%。

1.3运行时间

连续运行时间：8000小时/年，

## 1.4设备订货数量

1台，无备机。

# 设计基础数据

## 压缩机所处的环境

安装位置：布置在室外，设置防雨棚；

所处的爆炸危险环境：防爆二区dⅡBT4组。

## 项目依托的公用工程条件

2.2.1蒸汽

压力：1.0MPaG饱和蒸汽；温度：以1.0MPaG饱和蒸汽为基准进行计算，温度为183℃。

2.2.2循环冷却水

进水温度28℃，回水温度38℃；

进水压力 0.4MPa（G），回水压力0.2MPa（G）

结垢热阻0.0004（m2·hr·℃）/kcal

2.2.3仪表风（净化风或净化空气）

压力：0.5MPaG，露点≤-35℃。

2.2.4工业风（非净化风或非净化空气）

压力：0.5MPaG。

2.2.5氮气

压力：0.5MPaG。

2.2.6电源

共有三种电源：380V-3P-50Hz；10000V-3P-50Hz；220V-2P-50Hz。

## 当地气象条件

| 气温 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 年平均气温，℃ | 12.8 |
|  | 最热月平均气温（7月），℃ | 26.7 |
|  | 最冷月平均气温（1月），℃ | -2.8 |
|  | 极端最高温度，℃ | 41.5 |
|  | 极端最低温度，℃ | -23.3 |
| 湿度 |  |  |
|  | 年平均相对湿度，％ | 63～67 |
|  | 月平均最高相对湿度(12月)% | 57 |
|  | 月平均最低相对湿度(8月)% | 73 |
| 风 |  |  |
|  | 冬季平均风速，m/s |  |
|  | 夏季平均风速，m/s |  |
|  | 年平均风速，m/s | 3.1～3.7 |
|  | 冬季主风向/风频，% | 西北西 |
|  | 夏季主风向/风频，% | 南南东 |
|  | 年平均主风向/风频，% |  |
|  | 最大风速，m/s |  |
|  | 标准风压值，kN/㎡ |  |
| 降雨量 |  |  |
|  | 年降雨量平均值/极大值，mm | 450～700 |
|  | 年降雨天数平均值/极大值，d |  |
|  | 日最大降雨量，mm | 366.2 |
|  | 小时最大降雨量，mm |  |
| 积雪 |  |  |
|  | 最大积雪厚度，mm | 270 |
|  | 基本雪压标准值，kN/㎡ |  |
| 标准冻土深度，cm |  | 0.5 |
| 雷暴日数，d/a |  |  |
| 冰雹日数，d/a |  |  |
| 沙暴日数，d/a |  |  |
| 年有雾日，d |  |  |
| 采暖天数，d |  |  |
| 历年平均蒸发量，mm |  | 1926 |
| 地震基本烈度，度 |  | 7 |
| 建设场地自然标高，m |  | 7.13～8.22 |

东辰集团项目联系人：孙守孟

联系电话:18354625569   0546-2368258